ЧУ ДПО УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «А Л Ь Ф А Ц Е Н Т Р»

ИНН / КПП 2459000016/245901001 ТЕЛ. 89233128151, 89235705305 Красноярский край, г.Шарыпово, микрорайон Берлин, д.20, оф.2

«УТВЕРЖДАЮ» Директор ЧУ ДПО УМЦ «Альфацентр» Курбатова Л.М.

# УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ  И  ПРОГРАММЫ

для профессиональной переподготовки(повышения квалификации) рабочих по профессии

«Машинист  крана  автомобильного»

Код профессии - 13788

Красноярский край, г. Шарыпово, 2021г.

- Пояснительная записка

Настоящая теоретическая и производственная программа предназначена для подготовки и аттестации рабочих  по профессии “Машинист крана  автомобильного» для лиц, имеющих среднее или начальное  профессиональное образование и  водительское удостоверение категории С.

Программами предусматривается изучение основных положений Федеральных законов от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»; «Правил устройства и безопасной эксплуатации  грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-03» и учтены требования РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37)»

Для  управления и обслуживания грузоподъемных кранов  назначают обученных и аттестованных машинистов крана (крановщиков) не моложе 18 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья,  подтвержденных результатами медицинского освидетельствования.

Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускников:

-проведение подготовительных работ по  перемещению грузов ;
- выполнение  погрузочно-разгрузочных работ при монтаже оборудования и конструкций, строительстве  зданий и сооружений;

-выполнение  технического обслуживания и текущего ремонта автомобильных кранов;

-контроль качества стропальных работ;

-чтение схем производства погрузочно-разгрузочных работ;

-подготовка  места установки крана;

-подъем, перемещение и складирование конструкций и оборудования(грузов)  в зоне  выполнения работ.

Область профессиональной деятельности:

Производство строительных, монтажных и
погрузочно-разгрузочных работ.

Объектом профессиональной деятельности обучающихся  являются:

краны  автомобильные различной грузоподъемности.

Задачи обучения по программе:

Систематизированное  освоение  знаний и умений, создание базовой платформы для освоения профессии и продолжения обучения на более высоких уровнях. Овладение слушателями знаний и практических навыков, а так же способность рационального применения их в практической  профессиональной  деятельности.

Цель освоения  программы обучения:

Формирование/совершенствование профессиональных компетенций.
По завершении изучения программы, каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными для  определенного разряда профессии «Машинист автомобильного крана».

Планируемые результаты освоения  программы:
Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности – эксплуатация кранов автомобильных различной
грузоподъемности при производстве  строительных, монтажных и
погрузочно-разгрузочных работ, в том числе трудовыми и обобщенно трудовыми функциями.

Результаты освоения программы определяются приобретенными обучающимися
компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в
соответствии с видами профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно
продолжить обучение, оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или
овладеть смежными профессиями.

Содержание программы:

Количество  часов,  отведенное на обучение, приведено в тематическом (учебном) плане. Планирование и интенсивность изучения предметов осуществляется исходя из межпредметных связей с учетом характера и сложности предмета. Все предметы имеют завершенную форму контроля. Контрольные работы, устный опрос, тестирование и другие формы промежуточной аттестации проводятся за счет времени, отведенного на предмет.

Формы проведения консультаций (индивидуальные, групповые) выбираются преподавателем.

Обучение ведется на русском языке и состоит их следующих этапов:

- Теоретическое обучение

- Производственное обучение на предприятии

- Квалификационный экзамен

В программе определен обязательный объем материала, подлежащего изучению, указаны время и последовательность его изложения.

Объем профессиональных умений, навыков и знаний по данным программам отвечает Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий код 13788.

Программа теоретического обучения составлена с учетом первоначальных знаний и предусматривает приобретение ими дополнительных теоретических знаний, необходимых машинисту (крановщику) автомобильного  крана,  для его будущей практической работы.

Для проведения занятий  привлекаются квалифицированные инженерно-технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению кадров,  эксплуатации и обслуживанию г\ кранов.

В процессе обучения особое внимание уделяется вопросам техники безопасности и охраны труда.

В зависимости от общеобразовательной подготовки обучающихся, количество часов на изучение отдельных тем может быть изменено, однако общее количество часов теоретического курса должно быть сохранено.

Программа производственного обучения предусматривает изучение и освоение всех видов работ по подъему, перемещению и транспортированию грузов автомобильными кранами.

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все виды работ, предусмотренных  квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими требованиями и условиями, установленными на данном производстве.

Цель производственного обучения - научить будущих машинистов (крановщиков) самостоятельно выполнять производственные приемы, операции и отдельные работы, сознательно относится к поручаемой работе, выработать дисциплинированность, умение работать в производственном коллективе.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен. Аттестованным рабочим выдается удостоверение на право работы на соответствующих кранах установленной формы с фотографией за подписью председателя комиссии и директора учебного заведения.

Квалификационная характеристика

Машинист крана автомобильного
4 разряд

Крановщик (машинист) автомобильных кранов 4 разряда должен знать:

- руководство по эксплуатации крана;
- производственную инструкцию;
- правила дорожного движения;
- устройство крана;
-назначение, принципы действия и устройство узлов, механизмов и приборов
безопасности кранов;
- основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации кранов, и способы их
устранения;
 -устройство стропов, захватов, траверс и других съемных грузозахватных
приспособлений;
 -требования к канатам, стропам и другим съемным грузозахватным приспособлениям;
 -техническое обслуживание кранов и систему планово-предупредительного ремонта;
- основные работы, выполняемые при техническом обслуживании кранов, и порядок
выполнения этих работ;
 -порядок производства работ кранами;
 -установленную сигнализацию, применяемую при выполнении краном
производственных операций;
 -инструкции по охране труда;
 -меры безопасности при работе, техническом обслуживании и ремонте крана;
 т-ребования, предъявляемые к качеству выполнения работ;
- безопасные способы строповки и зацепки грузов;
 -меры безопасности при работе крана вблизи линии электропередачи.

Крановщик (машинист) автомобильных кранов 4 разряда должен уметь:

-управлять автомобильными кранами грузоподъемностью до 6,3 т при подъеме,
перемещении и опускании грузов по установленным сигналам;
- производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов, проверять
исправность приборов безопасности;
- определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их;
- определять пригодность к работе стальных канатов, съемных грузозахватных
приспособлений и тары;
-выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое
обслуживание и текущий ремонт автомобильных кранов;
- правильно производить работы, выполняемые кранами;
- читать рабочие чертежи;
-соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности;
-выполнять требования руководства по эксплуатации крана и производственной
инструкции;
-  вести вахтенный журнал и путевой лист крана;
- принимать и сдавать смену;
- производить эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт кранов

Машинист автомобильного крана
5 разряд

Машинист крана автомобильного 5 (пятого) разряда должен знать:

-назначение, принципы действия и устройство узлов механизмов и приборов
безопасности автомобильных кранов;
 -основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации автомобильных
кранов, и способы их устранения;
 -устройство стропов, захватов, траверс и других съемных грузозахватных
приспособлений;
-требования к канатам, стропам и другим съемным грузозахватным приспособлениям;
 -систему планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания кранов;
 -основные работы, выполняемые при техническом обслуживании автомобильных
кранов, и правила выполнения этих работ;
- слесарное дело в объеме требований, предусмотренных для слесаря строительного 3
(третьего) разряда;
 -инструкции предприятия-изготовителя по эксплуатации крана и безопасному ведению
работ для машиниста автомобильных кранов;
 -организацию и правила производства работ автомобильными кранами;
-установленную сигнализацию, применяемую при выполнении краном
производственных операций;
 -правила дорожного движения.

Машинист крана автомобильного 5 (пятого) разряда должен уметь:

-управлять автомобильными кранами грузоподъемностью от 6,3 до 10 тонн при
подъеме, перемещении и опускании грузов по установленным сигналам;
 -производить осмотр креплений и регулировать механизмы крана, проверять
исправность приборов безопасности;
 -определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их;
 -определять пригодность к работе стальных канатов, съемных грузозахватных
приспособлений и тары;
-выполнять техническое обслуживание и эксплуатационный (текущий) ремонт автомобильных кранов в объеме
знаний и квалификации слесаря строительного 3 (третьего) разряда;
-правильно производить различные виды работ, выполняемые автомобильными
кранами, начиная с установки крана и до окончания работ.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

| №п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 102 |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
|  | Общетехнический курс | 20 |
| 1 | Общие требования промышленной безопасности и охраны труда. | 4 |
| 2 | Основы материаловедения | 2 |
| 3 | Сведения из технической механики | 3 |
| 4 | Электротехника | 4 |
| 5 | Сведения из гидравлики | 3 |
| 6 | Чтение чертежей | 4 |
|  | Специальный курс | 80 |
| 1 | Устройство автомобильных кранов | 28 |
| 2 | Эксплуатация и обслуживание автомобильных кранов. | 18 |
| 3 | Грузозахватные приспособления и тара | 8 |
| 4 | Производство работ автомобильными кранами | 26 |

Производственное обучение                                                                    96

| 1 | Ознакомление с производством. Инструктаж на рабочем месте | 8 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Управление автомобильным краном | 20 |
| 3 | Выполнение работ по техническому обслуживанию кранов. | 22 |
| 4 | Самостоятельное ведение работ в качестве машиниста . Квалификационная пробная работа | 46 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ## Итого: | 286 |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

/теоретическое обучение/

Вводное занятие

Ознакомление с целями и задачами обучения, квалификационной характеристикой крановщика, программами, порядком организации учебного процесса. Значение профессионального мастерства и культурного уровня рабочих  для повышения качества производства и безаварийной работы подъемника. Порядок выполнения квалификационной работы и проведения квалификационных экзаменов.

Общетехнический курс

Общие требования промышленной безопасности и охраны труда

Основные Положения Федерального закона Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Правила и инструкции по охране труда.

Государственные органы надзора за соблюдением трудового законодательства и требования безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев.

Инструктаж на рабочем месте. Первичный, периодический и внеплановый инструктаж.

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации подъемников (вышек).

Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током.

Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с запыленностью, загазованностью воздушной среды.

Средства защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. Личная гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи.

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. Транспортировка пострадавших.

Основные причины пожара. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению пожаров. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними. Правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами).

Действие машиниста при возникновении пожара. Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого замыкания электропроводки. Тушение воспламенившихся горюче смазочных материалов. Эвакуация пострадавших.

Основы  материаловедения

Виды материалов, применяемых в машиностроении. Физические, химические, механические и технологические свойства металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. Понятие об испытании металлов.

Сталь свойства, сорта, классификация, маркировка. Углеродистые и легированные стали. Влияние легирующих элементов на качество стали. Стали с особыми свойствами. Маркировка стали в соответствии с государственными стандартами.

Виды обработки металлов. Литье, ковка, штамповка, прокатка, волочение. Термическая обработка стали: закалка, отпуск, отжиг, нормализация.

Цветные металлы и их сплавы. Их свойства и применение.

Материалы, применяемые для изготовления тормозных колодок, сальников и прокладок.

Смазочные материалы, применяемые при эксплуатации кранов. Сорта масел и смазок.

Сведения из технической механики

Понятие о статике, кинематике и динамике.  Понятие о силе, измерении сил. Разложение силы. Рычаги. Центр тяжести. Момент сил. Центробежная и центростремительная силы. Понятие об инерции. Силы, действующие на подъемник.

Электротехника

Постоянный ток и переменный ток. Единицы измерения силы тока. Зависимость между током напряжение и сопротивлением. Закон Ома. Последовательное переменное и смешанное соединение потребителей. Способы измерения напряжения и электрического тока. Потери напряжения в электрической цепи. Понятие о коротком замыкании.

Устройство и применение в электрических цепи рубильников, магнитных пускателей, контакторов, реле времени.

Получение трехфазного тока. Соединение «звездой» и «треугольником». Преобразование переменного тока в постоянный. Типы выпрямителей, принцип действия. Устройство электродвигателей постоянного и переменного тока. Электродвигатели переменного тока короткозамкнутые и с роторным возбуждением. Принцип регулировки скоростей.

Пуск и реверсирование двигателей. Синхронный генератор, принцип действия. Цепь освещения подъемников. Сведения по безопасной эксплуатации действующих электроустановок на подъемниках.

Рациональное использование энергии и меры по ее экономии при эксплуатации подъемников.

Сведения из  гидравлики

Сведения о гидравлике и пневматике. Жидкость и ее свойства. Давление атмосферное манометрическое, абсолютное, статическое и динамическое.

Гидравлические приборы оборудования подъемников (вышек). Гидравлические машины: насосы, гидромоторы, силовые гидроцилиндры. Насосы, их назначение, тип, характеристика, устройство и работа. Гидромоторы, их назначение. Трубопроводы, баки, фильтры и соединения, их назначение и устройство.  Аппараты управления гидроприводом. Достоинства и недостатки гидравлического привода в сравнении с механическим.

Чтение чертежей

Методы графических изображений. Чертежи   деталей. Общие требования к рабочим чертежам. Деталей подразделения чертежей на детальные и сборочные. Надписи на чертежах наименование детали, материал, количество вес  и другое. Масштаб чертежа. Условные обозначения на электрических гидравлических, и кинематических схемах. Порядок чтения  кинематических, гидравлических и пневматических схем. Разбор кинематических гидравлических и электрических схем подъемников.

Специальный курс

Устройство автомобильных кранов

Назначение автомобильных кранов, их преимущества и недостатки. Конструктивные особенности автомобильных кранов (типа КС-4571;  КС-4573 и др.). Классификация кранов по грузоподъемности, типу привода основных механизмов, исполнению подвески стрелового оборудования. Основные части крана (поворотная и неполноворотная платформы, лебедка, стреловое оборудование и др.).

Характеристики различных типов приводов крана (механического, электрического, гидравлического), их преимущества и недостатки.

Основные параметры крана. Основные параметры крана: грузоподъемность, грузовой момент, высота подъема крюка, скорость подъема и опускания груза, скорость вращения поворотной части, время изменения вылета, рабочая и транспортная скорости передвижения крана, рабочая масса крана, конструктивная масса крана, колея крана, база крана, радиус поворота крана, рабочий цикл, производительность, мощность силовой установки и др.

Кинематические схемы кранов с механическим, электрическим и гидравлическим приводами, силовой передачи с механическим приводом, коробка отбора мощности, нижний конический редуктор, механизм поворота, реверсивный механизм, распределительная коробка, грузовая и стреловая лебедки, карданные валы, муфты. Передача движения при включении механизмов.

Неповоротные рамы, их конструкция и крепление к ходовому устройству. Выносные опоры: откидные, выдвижные и поворотные. Устройство опор. Стабилизаторы упругих подвесок, их назначение, устройство и принцип действия.

Опорно-поворотные устройства: катковое, шариковое и нормализованное роликовое. Конструкция и работа опорно-поворотных устройств. Устройство уплотнений.

Рабочее оборудование крана. Требования Правил к рабочему оборудованию кран. Стреловое оборудование. Конструкция стрел, применяемых на кранах. Устройство стрел. Особенности устройства стрелового оборудования с удлиненной стрелой, гуськом, основной выдвижной стрелой, с удлиненной выдвижной стрелой.

Крюковая подвеска, ее устройство. Стандарты на крюки. Типы крюков.

Схема запасовки канатов при разной кратности полиспаста.

Стальные канаты. Способы крепления канатов. Требования к стальным канатам. Нормы браковки стальных канатов. Блоки, их конструкция и место установки. Полиспаст, его назначение и устройство. Кратность полиспаста.

Барабаны, их назначение и конструкция. Грузовые и стреловые лебедки электрооборудования и гидрооборудования  Тормоза, их назначение, тип, устройство и регулировка.

Системы управления: механическая, пневматическая, гидравлическая и электрическая. Преимущества и недостатки различных систем.

Устройство системы электропневматического управления краном. Пневматическая система управления. Основные механизмы, входящие в систему (компрессор, ресивер, коллектор, золотники, клапаны, краны, пневмокамеры, трубопроводы, фильтр, манометр), их назначение и устройство. Расположение рукояток в кабине крановщика и управление ими.

Гидралическая система управления

Работа гидропривода и системы управления с гидравлическим приводом. Расположение рукояток в кабине крановщика и управление ими.

Управление коробками отбора мощности. Устройство рычагов, тяг, фиксаторов. Управление системой питания двигателей базового автомобиля.

Электрический привод кранового оборудования. Схема электрического привода. Кабина крановщика и расположение в ней рукояток и педалей управления.

Приборы безопасности на кране, их назначение, устройство и работа. Ограничители (механические, электрические, гидравлические). Указатели грузоподъемности, указатели наклона, ограничители грузоподъемности, устройство для защиты кранов от опасного напряжения (ограничители рабочих движений механизмов крана при работе вблизи линии электропередачи). Регистраторы параметров работы крана. Приборы координатной защиты крана и др.

Эксплуатация и обслуживание автомобильных кранов

Организация надзора за соблюдением требований безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов.

Ростехнадзор России и его функции. Правила и другие нормативные документы по эксплуатации кранов. Необходимость регистрации автомобильного крана. Порядок регистрации, необходимые документы, выдача разрешения на пуск крана в работу. Случаи, когда автомобильный кран подлежит перерегистрации и снятию с учета.

Сроки и виды технического освидетельствования кранов. Порядок проведения статических и динамических испытаний. Содержание надписей на табличке крана.

Паспорт крана, его содержание. Руководство по эксплуатации автомобильного крана, инструкция по монтажу крана. Вахтенный журнал крановщика.

Персонал, обслуживающий автомобильный кран. Требования к крановщику автомобильных кранов. Порядок перевода крановщика с одного крана на другой. Периодическая проверка знаний у персонала, обслуживающего автомобильный кран.

Обязанности руководства организации по обеспечению безопасной эксплуатации автомобильных кранов. Права и обязанности инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъёмных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, а также инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.

Обязанности крановщика перед пуском крана в работу. Порядок ведения вахтенного журнала. Заявка на кран. Путевой лист крановщика.

Транспортирование крана. Порядок подготовки к транспортированию. Приведение автомобильного крана в транспортное положение при его перемещении своим ходом.

Техническое обслуживание автомобильного крана  Работы, проводимые при подготовке автомобильного крана к зимнему периоду. Основные сведения о техническом обслуживании и системе планово-предупредительного ремонта. Ежесменное и периодическое техническое обслуживание автомобильного крана. Объем работ и состав бригад, проводящих техническое обслуживание. Текущий и капитальный ремонт автомобильного крана.

Техническое обслуживание электрооборудования. Основные виды работ по техническому обслуживанию электродвигателей, контроллеров, контакторов, концевых выключателей, сопротивлений, плавких предохранителей, кольцевых токосъемников, электрического освещения и сигнализации.

Грузозахватные приспособления и тара.

Назначение и область применения грузозахватных стропов. Классификация стропов по грузоподъемности. Конструктивные особенности и область применения траверс и захватов. Требования Правил к грузозахватным приспособлениям и таре. Неисправности и повреждения грузозахватных приспособлений и тары. Нормы браковки грузозахватных приспособлений и тары. Требования инструкций по осмотру грузозахватных приспособлений и тары.

Производство работ автомобильными кранами.

Виды работ, выполняемых автомобильными кранами: погрузочно-разгрузочные, строительно-монтажные, ремонтные.

Требования к установке автомобильных кранов для выполнения строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и других работ. Габариты установки кранов.

Особенности установки кранов на краю откоса котлована (канавы), на свеженасы-панном грунте.

Обеспечение безопасности работы автомобильными кранами на расстоянии ближе 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением 42 В и более.

Организация работы в охранной зоне линии электропередачи и в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей. Работа автомобильных кранов под не отключенными контактными проводами городского транспорта.

Проекты производства работ кранами, технологические карты и другие регламенты по безопасности выполнения работ.

Схемы строповки грузов. Порядок строповки грузов, их подъема, перемещения и складирования (монтажа).

Особенности строповки и перемещения грузов, для которых не разработаны схемы строповки, а также грузов с неизвестной массой.

Меры безопасности при погрузке (разгрузке) полувагонов, платформ, автомашин и других транспортных средств.

Операции, которые запрещено производить автомобильными кранами.

Порядок вывода крана в ремонт и выдачи разрешения на работу после ремонта.

Основные причины аварий и травматизма при производстве работ кранами.

Производственная инструкция машиниста крана и стропальшика. Инструкция по охране труда машиниста крана и стропальщика. Ответственность за нарушение производственных инструкций.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

/производственное обучение/

Ознакомление с производством. Инструктаж на рабочем месте

Ознакомление с инструкциями по технике безопасности при обвязке, строповке и транспортировке грузов.

Изучение схем строповки транспортируемых в цехе грузов и технологических схем складирования. Нормы складирования. Ознакомление с перечнем работ, выполняемых только под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Оформление наряда-допуска. Определение массы перемещаемого груза по документам или путем расчета. Изучение правил перемещения крупногабаритных, длинномерных и опасных грузов.

Управление автомобильным краном Овладение навыками управления краном в соответствии с характером груза. Разбор и изучение используемых в работе съемных грузозахватных приспособлений. Перемещение различных грузов под руководством аттестованного крановщика. Освоение правильной подачи сигналов . Овладение навыками безопасных приемов труда при перемещении и укладке грузов. Прием и сдача смены.

Выполнение работ по техническому обслуживанию кранов.

Овладение навыками по  техническому обслуживанию  кранов.

Система планово-предупредительного ремонта.

Ежесменное и периодическое техническое обслуживание автомобильного крана.

Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту автомобильного крана.

Техническое обслуживание электрооборудования. Основные виды работ по техническому обслуживанию

Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана

Самостоятельное выполнение  работ в соответствии с требованиями Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Закрепление навыков безопасных приемов труда при выполнении работ в качестве машиниста автомобильного крана. Квалификационная пробная работа.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН