Уважаемые жильцы многоквартирного дома! Управляющая организация OOO «Комфорт» предупреждает - Будьте осторожны при использовании газа! В случае обнаружения неисправности, запаха, звоните 01, 112, 04 - или в OOO «Комфорт» по тел. 8(34542)70737 (круглосуточно)

Правила использования газа в быту

## газовыми плитами; ## проточными водонагревателями; ## сжиженным газом в баллонах. Будьте внимательны при пользовании газом. Во избежание несчастных случаев соблюдайте правила безопасного пользования газовыми плитами. Не устраняйте самовольно неисправности в плите, а отключите газ и вызовите мастера газового хозяйства. При появлении запаха газа закройте все газовые краны, проветрите помещения, не зажигайте огня, не включайте и не выключайте электроприборы, вызовите аварийную бригаду по тел. 04 Соблюдайте правила зажигания горелок. Во время работы плиты следите за вентиляцией кухни: приоткрывайте форточки на все время горения газа, не закрывайте решетки вентиляционных каналов. Проветрите духовой шкаф перед зажиганием горелок. Не устанавливайте на конфорки плиты посуду с широким дном. Во избежание отравления угарным газом пользуйтесь конфоркой с высокими ребрами. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ЗАЖЕННЫЕ ГОРЕЛКИ. ПРИ ВНЕЗАПНОМ ПОТУХАНИИ ПЛАМЕНИ НЕМЕДЛЕННО ЗАКРОЙТЕ ВСЕ ГАЗОВЫЕ КРАНЫ, ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИТЕ КУХНЮ. Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, престарелых и лиц в нетрезвом виде. Не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье и волосы над пламенем горелок. ЗАКРЫВАЙТЕ КРАН НА СТОЯКЕ ПЕРЕД ПЛИТОЙ ПОСЛЕ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА; Во избежание несчастных случаев соблюдайте правила пользования газовыми проточными водонагревателями. Не устраняйте самовольно неисправности в водонагревателе, а отключите газ, вызовите мастера службы газового хозяйства по тел. 04. Перед включением водонагревателя приоткройте форточку в кухне и освободите щель в нижней части двери помещения для притока воздуха, проверьте положение кранов на газопроводе - они должны быть закрыты. При отсутствии запаха газа проверьте тягу в дымоходе: пламя отклоняется в сторону от прибора - тяга обратная, не отклоняется - тяги нет. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАЗОВЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ ПРИ ОБРАТНОЙ ТЯГЕ ИЛИ В ОТСУТСТВИИ ЕЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ТАК КАК ВОЗМОЖНО ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ. ТРЕБУЙТЕ ЧИСТКИ ДЫМОХОДА. При наличии тяги включите газовую горелку согласно инструкции. Не разрешайте пользоваться водонагревателем детям и лицам, не прошедшим специального инструктажа.; Соблюдайте правила безопасного пользования сжиженным газом. Своевременно обнаруживайте утечки газа по запаху, по звуку (шипению), по запотеванию или обмерзанию места утечки, обмыливанием мест возможных утечек газа. Не допускайте эксплуатацию установок с утечкой газа. ПОМНИТЕ! Применять огонь для обнаружения утечек газа категорически запрещается! При появлении запаха газа вызовите аварийную бригаду по тел. 04, закройте вентиль или клапан у баллона, проветрите помещение, не зажигайте огня, вынесите баллон на улицу. Не храните баллоны в подвалах, коридорах и санузлах. Не устанавливайте баллоны ближе 0,5 м к газовой плите и 1 м от отопительных приборов (радиаторы отопления или печь).. II. НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО: - Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их. - Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать "карман" дымохода. - По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов. - При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. - При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04! - При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по тел 04! (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком. - Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа. - При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде во дворе, на улице необходимо: - оповестить окружающих о мерах предосторожности: - сообщить в газовую службу по телефону 04! из незагазованного места; - принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры; - до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. - Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток. - Обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки. - Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - стоимость технического обслуживания газового оборудования. - Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 месяца. - Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. - В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки. III. НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры - Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими организациями. - Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов. - Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. - Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей. - Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве. - Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат. - Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику). - Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами. - Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. - Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. - Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы). - Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно, без специального инструктажа, производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их. - Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 50 (55) л или двух баллонов вместимостью более 27 л каждый (один из них - запасной). - Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстояние менее 2 м. - Допускать порчу газового оборудования и хищение газа. Лица, нарушившие "Правила пользования газом в быту", привлекаются к уголовной и административной ответственностям .