Заварзин В.Н. Коровин А.П. Полянский С.В.  Радаев А.А. Титов М.Н.

«Техника-Про» Москва Тел. 251-24-50 http://www.gamma.ru/technica  E-mail: gta@techniсa.msk.ru

Преимущества в лазерной медицине полупроводниковых лазеров над другими излучателями.

Сегодня активно развивается лазерная медицина лазерная терапия, фотодинамическая терапия и хирургия). Все разнообразие задач лазерной медицины решается с помощью разнообразных лазеров, светодиодных излучателей, ламп накаливания с фильтрами. В этой статье мы хотели бы обратить внимание на преимущества полупроводниковых лазеров в решении задач лазерной медицины, хотя сразу оговоримся, что существуют отдельные случаи в лазерной медицине, когда полупроводниковые лазеры не применимы          (например СО2  лазеры)

В начале дадим сравнительную таблицу технических параметров лазеров и светодиодов.

| № | Параметры | Лазер | Светодиод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возможная длина волны | 0,63-1,5 мкм | 0,40-1,5 мкм |
| 2 | Полуширина длинны волны излучения | 1-0,1 нм | 15-20 нм |
| 3 | Средний угол расхождения | ~ 20-30 градусов | 20-50 градусов |
| 4 | Поляризация | поляризован | Полностью Деполяризован |
| 5 | Монохроматичность излучения | монохроматичное | Немонохроматичное |
| 6 | Когерентность излучения | когерентное | Некогерентное |
| 7 | Возможность сфокусировать в параллельный нерасходящийся пучок | есть | Нет |
| 8 | Минимальное пятно, в которое можно сфокусировать излучение | 0,1 мм | 3 мм |
| 9 | Максимальный КПД серийных приборов | 10 % | 3% |
| 10 | Максимальная достигнутая плотность мощности освещения объекта от одиночного излучателя в постоянном режиме | 200 вт/см2 | 0,1 вт/см2 |
| 11 | Максимальная достигнутая плотность мощности от группы излучателей в постоянном режиме | 2х104 Вт/см2 | 2 Вт/см2 |
| 12 | Предельная мощность в импульсе | 100 Вт | 100 мВт |
| 13 | Максимальная мощность в импульсе | 50 Вт | 100 мВт |
| 14 | Доля мощности которую можно ввести в 200 мкм световод | 50 % | 0,5 % |
| 15 | Цена одного прибора | 3-100 $ | 0,1-1 $ |
| 16 | Возможность применения в лазерной терапии | да | Да |
| 17 | Возможность применения во внутривенной лазерной терапии | да | Нет |
| 18 | Возможность применения в терапии с насадками содержащими оптоволокно | да | Нет |
| 19 | Возможность применения в ФДТ для поверхностных новообразований | возможно | Преимущественно |
| 20 | Возможность для применения ФДТ крови или глубоких органов | да | Нет |
| 21 | Возможность применения в хирургии | да | Нет |
| 22 | Длительность импульса | 70 нс | 100 мкс |

Отсюда следует, что во многих применениях лазерные и светодиодные приборы оказываются конкурентноспособными. Однако светодиодные приборы оказываются более дешевыми. Но есть ли это благо  для потребителей: низкая цена светодиодного прибора? Простые расчеты показывают, что терапевтические приборы, как правило, обеспечивают от 3 до 15 лет непрерывной работы. А это значит, что в себестоимости лазерной терапии терапевтические лазеры вносят 0,1-0,5 % (их амортизация).

Если  эта цифра за счет светодиодных приборов упадет до 0, 01-0, 05 %, то это практически не изменит себестоимость всей терапевтической процедуры. А в то же время качество аппарата, его внешний вид, техническое удобство для врача и пациента  являются  определяющими и поэтому безусловно более дорогие, но более эффективные полупроводниковые лазеры  обуславливают на порядок большую применяемость лазерных , а не светодиодных приборов для терапии. Обратим внимание на больший КПД лазеров, чем светодиодов. Безусловно, это становится кардинальным преимуществом при работе автономных аппаратов.

Поэтому,  автономный аппарат “Креолка” (см. Рис 1), создается на базе лазерных диодов.

Медики  спорят, какая терапия более эффективна - импульсная или постоянная.

Очевидно, что в импульсной терапии светодиоды не представляют никакой конкуренции лазерам. Безусловно, определяющим для успеха лазеров, является возможность сфокусировать излучение в тонкое волокно, а через иголку и волокно точно доставить излучение к любому органу внутри тела пациента.

Рис 1 АЛТ «Креолка»

Отдельно надо сказать, что лазеры излучают монохроматическое, когерентное, поляризованное излучение, и эти факторы важны в медицине. Добавим, что если применяются насадки из органического стекла, то излучение попадает на тело пациента поляризованным на 80-90%.

В настоящее время в интервале 0,40-0,63 мм светодиоды являются монополистами, хотя уже сегодня есть опытные синие диодные лазеры. В этой области, безусловно, надо использовать и нарабатывать методики на светодиодах и ждать, когда промышленность даст для этого диапазона дешевые и мощные лазерные диоды.

Отдельно хотим сказать о применении твердотельных лазеров с диодной накачкой, которые в ближайшее время займут достойное место в медицине. Суть этих приборов заключается в использовании инфракрасных лазеров для накачки твёрдотельного лазера в котором за счет удвоения или утроения частоты мы получаем зеленое или синие излучение. Поэтому можно отметить:

В лазерной терапии и фотодинамической терапии успешно конкурируют лазерные и диодные излучатели.

Вне конкуренции лазерные диоды в хирургии.

Преимущество светодиодов в их малой цене, но для профессиональной деятельности это практически небольшое преимущество из-за очень малой доли расходов в лазерной медицине на сами источники излучения.

Изучение механизма лазерной терапии приводит к доказательству, что в ряде случаев светодиоды не дают положительного медицинского эффекта (например из-за отсутствия поляризации) и это, безусловно, приводит к еще большему преимуществу лазеров над светодиодами в лазерной медицине.

Таким образом, очевидно, что светодиодные приборы лишь в небольших узких задачах могут быть конкурентоспособными с лазерными приборами при применении в медицине, в основном там, где при облучении больших поверхностей главным является цена прибора.

Сделаем одно очень важное замечание при использовании ламп и светодиодных излучателей в фотодинамической терапии. С одной стороны, ламповые и светодиодные приборы на порядок дешевле полупроводниковых лазеров, но использование лазеров имеет значительные преимущества. Во-первых, кроме облучения только поверхности, лазеры могут применяться для облучения больного органа через насадку и иголку. Во-вторых модуляцию излучения можно удобно реализовать только на лазерных установках. В-третьих, только лазеры позволяют легко менять конфигурацию облученного объекта, мощность на единицу площади облучения. Действительно, только лазерные приборы излучают через специальный световод в виде конуса с четко очерченными границами и равномерным распределением излучения внутри этого конуса. При этом при одной и той же дозе излучения можно изменить размер пятна от 0,8 мм до 50 см и соответственно при одной и той же дозе излучения изменять плотность мощности и плотность дозы в 400 тысяч раз не меняя при этом ни времени экспозиции, ни мощности. Реально в нашем лазере можно менять мощность от 100мВт до 2 Вт (то есть в 20 раз) и кроме этого время экспозиции с 1 сек до 1 часа (в 3600 раз). Ничего подобного в лазерной терапии ламповые и светодиодные источники для ФДТ не позволяют делать. Кроме этого, они конечно не позволяют реально пропускать переменное излучение высокой частоты.

Надо понять, что надежность лазерного источника существенно выше матрицы светодиодов, так как в светодиодной матрице качественно меньше надежность:

А) на несколько порядков больше ненадежных элементов:

-паек проводов

-излучающих кристаллов

б) лазеры у нас работают всегда при оптимальной температуре +15©, а светодиоды работают при комнатной температуре и их принципиально нельзя установить в термостат как лазеры с выходом излучения через световод.

Приобретение более дорогого оборудования не намного увеличивает стоимость медицинской процедуры. Действительно, расходы на излучатель от полной цены процедуры составят 2-7% и так как лазерные излучатели могут выдерживать до 30 000 процедур, то суммарное увеличение стоимости процедуры на 2-7% при использовании вместо ламп полупроводниковых лазеров не сильно (< 7%) отразиться на кармане пациента, но кардинально улучшит лечебный процесс.

Действительно, только при использовании полупроводниковых лазеров можно гибко и быстро изменить конфигурацию поля излучения через иголку, через насадку или при прямом облучении. Лампы и светодиоды не позволяют обеспечить сочетание действия света и магнитного поля, что легко обеспечивают лазерные излучатели со световодом. Только при использовании лазеров можно обеспечить точный контроль мощности и дозы излучения, а также плотности дозы излучения на теле пациента. Только у лазеров можно точно рассчитать необходимую дозу облучения. При этом делается это очень просто.Надо отметить, что если конфигурация опухоли сильно отличается круга, или в косметологии используется облучение отдельных бородавок, то врачи используют специальные шаблоны (вырезая в непрозрачной бумаге нужные отверстия), чтобы уменьшить лазерную нагрузку на здоровые участки тела.

Теперь рассмотрим преимущества полупроводниковых лазеров перед другими видами лазеров.

- Все полупроводниковые лазеры могут работать на гибком и тонком световоде. Многие лазеры, например СО2  не имеют гибких световодов, что кардинально ухудшает доставку излучения.

- Все полупроводниковые лазеры для медицины не требуют водяного охлаждения. Лазеры с водяным охлаждением невозможно перемещать при работе, что резко затрудняет работу врачей-лазерологов.

- Все полупроводниковые лазеры не требуют заземления. Работа на лазерах с заземлением не позволяет реально перемещать лазер при работе, так как длительный монтаж-демонтаж делает эту процедуру не приемлемой для врачей.

- Полупроводниковые лазеры не требуют юстировки зеркал, как например гелий-неоновые лазеры. Эта очень сложная операция, она проводится только специалистами-инженерами.

- Полупроводниковые лазеры не имеют отдельно расположенных зеркал, которые не выдерживают небольшие колебания и перемещения.

- Полупроводниковые лазеры не имеют запаянных или отпаянных ампул с газом, то есть они не могут быть подвержены деградации за счет утечки или деградации газовой смеси.

- Полупроводниковые лазеры имеют теоретически неограниченный срок службы и их деградация определяется наличием технологических дефектов при производстве.

- Полупроводниковые лазеры имеют по сравнению с другими лазерами очень простую систему накачки в виде генератора тока. Сложные и ненадежные системы накачки многих лазеров, например лампы для накачки, делают лазеры малоподвижными.

- Полупроводниковые лазеры имеют рекордные показатели по микрообъемам, в которых возникает генерация излучения, что позволяет делать карманные и автономные медицинские лазеры.

- По сравнению с другими лазерами, полупроводниковые лазеры имеют очень высокий КПД до 10%, что удобно для создания автономных лазеров.

- Микрообъем лазеров позволяет их держать при оптимальной температуре, что дает повышенную надежность.

- Все полупроводниковые лазерные приборы с мощностью до 60 Вт с дополнительной электроникой как правило не превышают вес 4 кг, и могут легко перемещаться.

- Фактически создание лазерного прибора из многих лазеров, путем передачи излучения по тонкому 100 мкм световоду возможно только у полупроводниковых лазеров, что и является основой создания мощных (до 100 Вт) полупроводниковых лазеров.

- Фактически только полупроводниковые лазеры просто позволяют обеспечить практически любую длину волны от 0.63 до 1,5 мкм, что позволяет дать медицине лазеры в любой точке этого спектрального диапазона. Другие перестраиваемые лазеры дороги и ненадежны.

- Благодаря смещению излучения разных длин волн медики могут получить любой набор длин волн. Элементарно можно сделать прибор на 50 длин волн из диапазона 0,63-1,55 мкм. Это позволяет решать медикам в терапии и хирургии уникальные задачи.

- Существует кроме лазерной, магнитно-лазерная терапия, которая построена исключительно на полупроводниковых лазерах, что дает абсолютно новый вид лечения

- Очень перспективными в медицине являются твердотельные лазеры с полупроводниковой накачкой.

- Когда медикам необходимо получить импульсное излучение, то в 99% они выбирают полупроводниковые лазеры, которые если и не дают рекордно короткие импульсы, но удобны для медиков и дают значительную мощность в импульсе

- Полупроводниковые лазеры элементарно обеспечивают диапазон лазерной генерации в интервале более двух порядков, что делает очень удобным для медиков лазеры с изменяемой мощностью.

- Схемотехника для полупроводниковых медицинских лазеров самая, а значит самая надежная. Надежность является главным критерием для медицинского прибора.

- Микрообъем полупроводникового лазера позволяет его установить в микрополости пациента для непосредственного воздействия, например в анус вводится насадка для облучения простаты, при этом излучение строго поляризованное, монохроматическое, когерентное.

- В принципе в будущем полупроводниковые лазеры будут безусловно самыми дешевыми для длин волн 0,63-1,5 мкм. Сегодня полупроводниковые медицинские лазеры имеют рекордно низкие цены. В ближайшее время появятся медицинские полупроводниковые лазеры с ценой 1$.

- Лучше красного полупроводникового лазера-пилота нет

- Микрообъем лазера позволяет на его базе создавать автономные аппараты.

Публикации фирмы

«Техника-Про»

по лазерной медицине

- Титов М.Н., Москвин С.В. Фирма «Техника» - разработчик лазерной медицинской аппаратуры // Лазер-маркет. – 1993. – ¹3–4. – С.18–19.

- Zaguskin S.L., Moskvin S.V., Titov M.N. Biocontrolled «Mustang» - a new direction in laser medicine // Laser Inform. – 1993. – Issue 28. – pp. 2–3.

- Titov M.N., Moskvin S.V., Priezzhev A.V. Optimization of the parameters of biostimulator «Mustang» in respect to the light scattering properties of the tissues // Paper # 2086-22 presented at SPIE's Symposium «Biomedical Optics Europe'93». – Budapest, 1993.

- Titov M.N., Moskvin S.V., Priezzhev A.V. and Zaguskin S.L. Role of biological rhythms in the formation of cell and tissue response on laser irradiation // Paper # 2323/529 presented at SPIE's Symposium «BIOS Europe '94». – Lille, 1994.

- Москвин С., Ручкин М., Титов М. «Техника» - врачу // Врач. – 1994. – ¹10. – С.38–39.

- Бондарчук В.И., Москвин С.В., Титов М.Н., Загускин С.Л. Синхронная с кровотоком магнитолазерная акупунктура // 1-й Международный научный конгресс «Традиционная медицина и питание: теоретические и практические аспекты». – М., 1994. – С.13.

- Загускин С.Л., Бондарчук В.И., Москвин С.В., Титов М.Н. Биоуправляемая лазерная хронорефлексотерапия. // 1-й Международный научный конгресс «Традиционная медицина и питание: теоретические и практические аспекты». – М., 1994. – С.36.

- Загускин С.Л., Москвин С.В., Титов М.Н. Биоуправляемая хронофизиотерапия: теория и практика // Матер. III-й Межд. конф. «Актуальные вопросы лазерной медицины и эндоскопии». – Москва-Видное, 1994. – С.430–431.

- Priezzhev A.V., Moskvin S.V., Titov M.N., Ruchkin M.M., Glazkov Y.B., Gerasimova L.I., Rapoport S.I., Zaguskin S.L. Laser therapeutical devices «Mustang» in clinical practice // Photonics West'95, Biomedical optics. Conference on clinical laser and optoelectronic systems. – San-Hose, 1995.

- Москвин С.В., Титов М.Н., Загускин С.Л. Аппарат «Мустанг-БИО» для биоуправляемой хронотерапии - нового направления лазерной медицины // 5-я Респ. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Ялта, 1995. – С.23–24.

- Kapustina G., Moskvin S. and Titov M. Laser irradiation of blood as a method to cure heart ischemia // Paper # 2623-469 presented at SPIE's Symposium «BIOS Europe '95». – Barcelona, 1995.

- Moskvin S.V., Saikovski R.S., Titov M.N., Sheretov E.P. «Mustang» an efficient instrument for laser therapy // XI Congress International Society for Laser Surgery and Medicine. – Buenos Aires, 1995. – p.18.

- Москвин С., Титов М. Лазеры для здоровья // Измайловский вестник. – 1996. – ¹4.

- Скобелкин О., Калинина Е., Жук Н., Москвин С., Титов М. Применение аппаратов «Мустанг» в пульмонологии // Врач. – 1996. – ¹5. –  С.23.

- Загускин С.Л., Загускина С.С., Москвин С.В. и др. Биоуправляемая хронофизиотерапия - синтез достижений западной и восточной медицины // 2-й Научный конгресс «Традиционная медицина: теоретические и практические аспекты». – Чебоксары, 1996. – С.26.

- Бутов Ю.С., Волкова Е.Н., Сергеева М.В., Москвин С.В., Титов М.Н. Мембранстимулирующий эффект низкоинтенсивных инфракрасных лазеров в терапии склеродермии, узловатого васкулита и атопического дерматита. – Тезисы докладов науч.-практич. конференции, посвящ. 75-летию ЦНИКВИ. – М., 1996. – С. 42.

- Kalinina Е.Е., Moskvin S.V., Titov M.N., Priezzhev A.V. The Effect of Infrared Laser Radiation on Morphologic Reparation of the Pulmonary Tissue in Patients with Acute Pneumonia // 12th International Congress on Photobiology. – Vienna, 1996. – p.242.

- Priezzhev A.V., Levenko B.A., Savchenko N.B., Revutsky P.V., Moskvin S.V., Titov M.N. Effect of Light Irradiation on Blood Flows in Fish Embryos: Study by Laser Doppler Microscopy // 12th International Congress on Photobiology. – Vienna, 1996. – p.242.

- Илич-Стоянович О., Насонов Е.Л., Балабанова P.M., Запрягаева М.Е., Москвин С.В., Радаев А.А., Титов М.Н. Применение аппарата «Мустанг» в инфракрасной импульсной лазеротерапии у больных ревматоидным артритом // VII Межд. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Ялта, 1996. – С.76–77.

- Калинина Е.Е., Жук Н.К., Москвин С.В., Радаев А.А., Титов М.Н. Применение лазерного аппарата «Мустанг» в комплексной реабилитации больных хроническими бронхитами // VII Межд. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Ялта, 1996. – С. 77–78.

- Москвин С.В., Радаев А.А., Ручкин М.М., Титов М.Н. Возможности лазерных терапевтических аппаратов серии «Мустанг» в лечебной практике и научных исследованиях // VII Межд. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Ялта, 1996. – С.109–110.

- Капустина Г.М., Москвин С.В., Титов М.Н. Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) // Медикал Маркет, ¹24, 1996, стр.20–21.

- Москвин С.В., Радаев А.А., Ручкин М.М., Титов М.Н., Кудинова М.А. Новые возможности портативных лазерных терапевтических аппаратов «Мотылёк» // VII Межд. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Ялта, Украина, 1996. – С.111–113.

- Люсов В.А., Кудинова М.А., Царёв А.А., Москвин С.В., Радаев А.А., Титов М.Н. Применение лазерного аппарата «Мустанг» в комплексной терапии у больных артериальной гипертензией // VIII Межд. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Харьков, 1997. – С.21–23.

- Калинина Е.Е., Жук Н.А., Москвин С.В., Радаев А.А., Титов М.Н. Применение аппарата «Мустанг» в лазеротерапии у больных ХНЗЛ с целью профилактики гриппа в период эпидемии // VIII Межд. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Харьков, 1997. – С.33.

- Кудинова М.А., Москвин С.В., Радаев А.А., Ручкин М.М., Титов М.Н. Новые возможности портативного лазерного терапевтического аппарата «Муравей» // VIII Межд. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Харьков, 1997. – С.106–107.

- Илич-Стоянович О., Сюч Н.И., Илларионов В.Е., Москвин С.В., Радаев А.А., Титов М.Н. Влияние инфракрасной импульсной лазеротерапии с применением аппарата «Мустанг» на кислородозависимый метаболизм нейтрофилов у больных ревматоидным артритом // VIII Межд. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Харьков, 1997. – С.117–118.

- Скобелкин О.К., Калинина Е.Е., Жук Н.А., Москвин С.В., Титов М.Н. Эффективность применения АЛТ «Мустанг» при лечении пульмонологических больных // VIII Межд. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Харьков, 1997. – С.86–91.

- Илич-Стоянович О., Насонов Е.Л., Балабанова P.M., Кузнецов А.В., Сайковская Т.В., Москвин С.В., Радаев А.А., Титов М.Н. Оценка эффективности инфракрасной импульсной лазерной терапии с применением аппарата «Мустанг» у больных ревматоидным артритом // Матер. IV-й Межд. конф. «Актуальные вопросы лазерной медицины». – Москва-Видное, 1997. – С.175.

- Калинина Е.Е., Жук Н.А., Москвин С.В., Радаев А.А., Титов М.Н. Применение лазерного терапевтического аппарата «Мустанг» в комплексном лечении бронхоэктатической болезни вторичных бронхоэктазов // Матер. IV-й Межд. конф. «Актуальные вопросы лазерной медицины». – Москва-Видное, 1997. – С.181.

- Москвин С.В., Радаев А.А., Ручкин М.М., Титов М.Н., Кудинова М.А. Возможности лазерных терапевтических аппаратов серии «Мустанг» в решении клинических и научно-исследовательских задач лазерной медицины // Матер. IV-й Межд. конф. «Актуальные вопросы лазерной медицины». – Москва-Видное, 1997. – С.338–339.

- Кожухарь А.Ю., Москвин С.В., Кихтенко С.А., Титов М.Н. Систематизация методов магнитолазерной терапии // Матер. 1-го Межд. конгр. «Лазер и Здоровье». – Лимассол-Москва: Фирма «Техника», 1997. – С.14.

- Москвин С.В., Радаев А.А., Ручкин М.М., Титов М.Н. Возможности лазерных терапевтических аппаратов серии «Мустанг» в клинической практике // Матер. 1-го Межд. конгр. «Лазер и Здоровье». – Лимассол-Москва: Фирма «Техника», 1997. – С.53.

- Егоров В.Е., Москвин С.В., Титов М.Н., Дербенёв В.А., Ульянов В.И. Лазерная терапия в комплексном лечении больных рожей // Матер. 1-го Межд. конгр. «Лазер и Здоровье». – Лимассол-Москва: Фирма «Техника», 1997. – С.69.

- Патент 2110300 RU, МКИ А 61 N 5/06. Устройство для лазерного облучения биологических объектов (лазерная ванна) / О.К. Скобелкин, А.А. Рунишев, В.М. Плотников, Н.Н. Евтихиев, С.В. Москвин, М.М. Ручкин, М.Н. Титов, Ю.Б. Глазков. – № 96103046/14; Заявлено 16.02.96; Опубл. 10.05.98, Бюл. № 13, Приоритет 16.02.96.

- Москвин С.В., Ручкин М.М., Титов М.Н. Комплексное развитие лазерной медицины через влияние на общественное мнение // Матер. Респ. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы лазерной медицины». – Воронеж, 1998. – С.2.

- Москвин С.В., Ручкин М.М., Титов М.Н. Новые возможности АЛТ «Муравей-Т» // Матер. Респ. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы лазерной медицины». – Воронеж, 1998. – С.12.

- Москвин С.В., Ручкин М.М., Титов М.Н. Комплексные аппараты для лазерной терапии // Матер. Респ. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы лазерной медицины». – Воронеж, 1998. – С.12.

- Москвин С.В., Титов М.Н., Ручкин М.М. Современная аппаратура для низкоинтенсивной лазерной терапии // Матер. IV Всероссийской науч.-практ. конф. по квантовой терапии. – М., 1998. – С.32–40.

- Москвин С.В., Титов М.Н., Ручкин М.М. Современные подходы к разработке аппаратура для низкоинтенсивной лазерной терапии // Матер. I-й Поволжской науч.-практ. конф. «Лазеры в медицине и экологии». – Самара-Москва: фирма «Техника», 1998. – С.124–126.

- Москвин С.В., Ручкин М.М., Титов М.Н. Применение аппаратов фирмы «Техника» для научных исследований в области фотобиологии и фотомедицины // Матер. I-й Поволжской науч.-практ. конф. «Лазеры в медицине и экологии». – Самара-Москва: фирма «Техника», 1998. – С.126–127.

- Патент 2117506 RU, МКИ А 61 N 5/06. Лазерное терапевтическое устройство / С.В. Москвин, М.Н. Титов, М.М. Ручкин, Ю.Б. Глазков. – № 97117009/14; Заявлено 22.10.97; Опубл. 20.08.98, Бюл. № 23, Приоритет 22.10.97.

- Москвин С.В., Ручкин М.М., Титов М.Н. Особенности лазерных аппаратов для научных биологических исследований // Матер. XII Межд. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Харьков, 1999. – С.124.

- Патент 2135233 RU, МКИ А 61 N 5/06. Лазерное терапевтическое устройство / С.В. Москвин, М.Н. Титов, М.М. Ручкин, Ю.Б. Глазков, А.Л. Сергеев, Г.Т. Микаелян, В.А. Буйлин. – № 99100456/14; Заявлено 21.01.99; Опубл. 27.08.99, Бюл. № 24, Приоритет 21.01.99.

- Березенко А.И., Радаев А.А., Полянский С.В., Титов М.Н. Новое поколение лазерных терапевтических приборов // 16 международная научно-практическая конференция «Применение лазеров в медицине и биологии»: Тез. докл. – Феодосия, 2001. - С. 51-52.

- А.И.Березенко, А.А.Радаев, С.В.Полянский, М.Н.Титов Новое поколение лазерных терапевтических приборов – Бизнес Медицина. Информационно-аналитический журнал. – 2001. - № 6(33). – С. 24.

- А.И.Березенко, В.А.Буйлин, А.А.Радаев, С.В.Полянский, М.Н.Титов Новые возможности портативных лазерных терапевтических аппаратов серии «Креолка» – Бизнес Медицина. Информационно-аналитический журнал. – 2001. - № 9(36). – С. 28.

- Буйлин В.А., Радаев А.А., Титов М.Н. Новые возможности лечебно-востановительной и курортной медицины с применением аппарата «Креолка» – Диагностика, лечение и реабилитация пострадавших в чрезвычайных ситуациях – Казань, 2002 – С. 119

- Заварзин С.В., Полянский С.В., Радаев А.А. Титов М.Н. Выбор лудших моделей терапевтических лазеров – Диагностика, лечение и реабилитация пострадавших в чрезвычайных ситуациях – Казань, 2002 – С. 119

- Кожухарь А.Ю., Радаев А.А. Повышение эффективности медицинской помощи с использованием магнитолазерной терапии // 16 международная научно-практическая конференция «Применение лазеров в медицине и биологии»: Тез. докл. – Феодосия, 2001. - С. 53-54.

- Луковкин А.В., Радаев А.А., Тонких В.М., Титов М.Н. «Кристалл» – новое поколение лазерных аппаратов // 13 международная научно-практическая конференция «Применение лазеров в медицине и биологии»: Тез. докл. Алупка, 1999. – Харьков, 1999. – С. 96-97.

- Луковкин А.В., Радаев А.А., Странадко Е.Ф., Титов М.Н. Полупроводниковый лазерный аппарат «Кристалл» для фотодинамической терапии // 3 всероссийский симпозиум «Фотодинамическая терапия»: Тез. докл. – М., 1999. – С. 147-148.

- Луковкин А.В., Радаев А.А., Титов М.Н. Новые возможности аппарата «Кристалл-Про» в лазерной терапии // всероссийская научно-практическая конференция «Лазеры в медицине: диагностика, лечение и реабилитация»: Тез. докл. – Казань, 2000. – С. 57.

- Патент 2117506 RU, МКИ А 61 N 5/06. Лазерное терапевтическое устройство / С.В. Москвин, М.Н. Титов, М.М. Ручкин, Ю.Б. Глазков. – № 97117009/14; Заявлено 22.12.97; Опубл. 20.08.98, Бюл. № 23, Приоритет 22.10.97.

- G.Kapustina, S.Moskvin, M.Titov  Laser Irradiation of Blood as a Method to Cure Heart Ischemia //Proceedings of Medical Applications of Lasers III, SPIE Vol.2623 pp 468-476

- Москвин С.В., Титов М.Н., Лазеры для здоровья // «Измайловский вестник» № 4(103), февраль 1996 г., стр 17

- Москвин С.В., Ручкиин М.М., Титов М.Н. Большой успех «Малыша» // «Измайловский вестник», Москва, №13 (136), июль 1995 г., стр. 7

- Titov M.N. Zaguskin S.L., “Mustang BIO” // Optical engenering buletin, spie, November 3,1994, pg. 53

- Москмин С.В., Сайковский Р.С., Странадко Е.Ф., Титов М.Н. Наш «Мустанг» в Южной Америке // «Измайловский вестник» , Москва, № 2-3 (148-149), февраль-март, 1996 г., стр. 6

- Москвин С.В., Радаев А.А., Ручкин М.М., Титов М.Н. «Муравей» выползает к народу // «Измайловский вестник», Москва, №4 (50), апрель 1996 г., стр. 34

- Москвин С.В., Радаев А.А., Ручкин М.М., Титов М.Н. Коммерческие возможности низкоинтенсивной лазерной терапии // «Измайловский вестник», Москва, №5, май 1996 г.

- Москвин С.В., Коробов А.М., Титов М.Н., Мавлян-Ходжаев Р.Ш. Международная ассоциация «Лазер и Здоровье» // «Лазер и жизнь», № 3(6), 11 феврая 1997., стр. 3

- Титов М.Н. Перспективы развития на ближайшие 10 лет лазерной медицины на полупроводниковых излучателях // газета «Лазер-экспресС» №5, стр. 1

- Кожухарь А.Ю., Радаев А.А., Титов М.Н. Лазерная фея на берегах древней Эллады // газета «Лазер-экспресС» №4, стр. 1

- Кожухарь А.Ю., Радаев А.А. Титов М.Н. Информационное обеспечение в изделия фирмы «Техника-Про» // газета «Лазер-экспресС» №4, стр. 3

- Березенко А.И., Буйлин В.А., Радаев А.А., Полянский С.В., Титов М.Н., Новые возможности портативных лазерных терапевтических аппаратов серии «Креолка» // журнал «Бизнес медицина» №9 (36) 2001 г.стр. 119

- Буйлин В.А, Титов М.Н. Концепция повышения экономической эффективности лазерной терапии // журнал «Губернские медицинские вести» №1 2000 г., стр. 15

- Титов М.Н. Технические аспекты светотерапии // «Измайловский вестник» № 3-4 1999 г., стр 9

- Березенко А.И., Радаев А.А., Полянский С.В., Титов М.Н. Новое поколение лазерных терапевтических приборов // журнал «Бизнес медицина», стр. 96, стр. 22

- Березенко А.И., Титов М.Н. Тайский прорыв // газета «Лазер-экспресС» №3, стр. 1

- Полянский С.В., Радаев А.А., Титов М.Н., Никифоров А.А. О нашей газете // газета «Лазер-экспресС» №3, стр. 3

- Вступительное слово Титова М.Н. на школе-семинаре «Лазерная медицина и реабилитация» Москва, ВВЦ. ДК ВВЦ 3 апреля 2002 г. // газета «Лазер-экспресС» №2, стр.1

- Титов М.Н. Историческое признание // газета «Лазер-экспресС» №2, стр. 3

- Полянский С.В., Радаев А.А., Титов М.Н. Сравнение применения светодиодов и полупроводниковых лазеров для лазерной медицины // газета «Лазер-экспресС» №1, стр. 1

- Titov M.N. Low-intensive laser therapy in developing countries // Paper present at the Expert Group Meeting on Identification of Critical Technological Needs organized by UNIDO. Vienna, Austria, December 1996., стр. 3

- Новые возможности портативных лазерных аппаратов серии «Креолка» // Доктор.ру 7-8 (07.2002) стр. 36

- ООО «Техника-Про» неопровержимо подтверждает надежность результатов лечения приборами лазерной терапии // Доктор.ру 7-8 (07.2002) стр. 37

- Лазерный аппарат для фотодинамической терапии «Кристалл-М» // Доктор.ру 7-8 (07.2002) стр. 38

- Таранов В.В., Шимков М.И., Титов М.Н., Синекоп Н.Ю. Светодиодные матрицы и лазеры в физиотерапевтической аппаратуре // журнал «Электроника и связь» №15 2002 стр. 54-57.

- Богданов Д.П., Заварзин В.Н., Полянский С.В., Титов М.Н.  Электрическая сеть и приборы в лечебных учреждениях // газета «Лазер-экспресС» №6, стр. 3.

- Тюнер Я., Мир лазеров на “LaserWorld” // газета «Лазер-экспресС» №7, стр. 1.

- Полянский С.В., Радаев А.А., Титов А.М., Титов М.Н. Возможности  информационной поддержки в лазерной медицине // газета «Лазер-экспресС» №7, стр. 3.

- Богданов Д.П., Буйлин В.А., Кожухарь А.Ю., Полянский С.В., Радаев А.А., Титов М.Н. Сочетанное действие импульсного инфракрасного лазера и мпульсного магнитного поля // Труды второй международной конференции «Неионизирующие электромагнитные излучения в биологии и медицине» 2002 г. стр. 150

- Богданов Д.П., Заварзин В.Н., Радаев А.А., Полянский С.В., Титов М.Н. Влияние сети на существенное снижение надежности аппаратов лазерной медицины // Материалы XVIII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» 2002 г. стр. 68.

- Заварзин В.Н., Полянский С.В., Радаев А.А., Титов М.Н. Разработка многофункционального четырехголовочного прибора для лазерной терапии // Материалы XVIII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» 2002 г. стр. 72.

- Кихтенко С.А., Титов М.Н. Проблема доставки лазерного излучения от лазеров до пациента в лазерной медицине // Материалы XVIII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» 2002 г. стр. 73.

- Полянский С.В., Радаев А.А., Титов А.М., Титов М.Н. // Возможности информационной поддержки в лазерной медицине // Материалы XVIII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» 2002 г. стр. 79.

- Полянский С.В., Титов М.Н. Экономические аспекты лазерной медицине // Материалы XVIII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» 2002 г. стр. 80.